ICS号

中国标准文献分类号                                                           
团    体    标    准

T/CWEC xxx-xxxx


水文监测单位安全生产标准化评审标准
Standardized evaluation criteria for safety production in hydrological monitoring agency

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回
2020-xx-xx发布                              2020-xx-xx实施
中国水利企业协会  发布
目   次

前  言
1
1
范围
2
2
规范性引用文件
2
3
术语和定义
3
4
基本规定
4
4.1 评价内容
5
4.2 评价方法
5
4.3 评价等级
5
4.4 评审程序
5
附  录
7


前  言
本标准依据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。

本标准由中国水利企业协会提出并归口。

本标准起草单位： 
本标准主要起草人： 
水文监测单位安全生产标准化评审标准

1 范围
本标准规定了本标准规定了水文监测单位安全生产标准化评价的内容、方法、等级划分和评价程序。

本标准适用于水文监测单位开展安全生产标准化等级评定等相关工作。

2 规范性引用文件
下列文件对于本标准的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。
GBZ2.1       工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素
GBZ2.2       工作场所有害因素职业接触限值第二部分：物理因素
GBZ 158      工作场所职业病危害警示标识

GBZ 188      职业健康监护技术规范
GB 2894      安全标志及其使用导则

GB/T 11651   个体防护装备选用规范
GB 13495.1   消防安全标志第一部分：标志
GB 18218     危险化学品重大危险源辨识

GB/T 33000    企业安全生产标准化基本规范
GB 50016     建筑设计防火规范

GB 50140     建筑灭火器配置设计规范
GB 50179     河流流量测验规范
GB 50194     建设工程施工现场供用电安全规范
GB 50987     水利工程设计防火规范

GB/T 20000.4 标准化工作指南 第4部分：标准中涉及安全的内容

GB/T 29639   生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 50706     水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范
SL195        水文巡测规范
SL/Z390      水环境监测实验室安全技术导则
SL 398       水利水电工程施工通用安全技术规程
SL/T 415     水文基础设施及技术装备管理规范

SL 425       水利水电起重机械安全规程

SL 714       水利工程施工安全防护设施技术规范
SL 721       水利水电工程施工安全管理导则

SL/T 789      水利安全生产标准化通用规范
AQ3035       危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范
AQ/T 9007    生产安全事故应急演练基本规范
AQ/T 9009    生产安全事故应急演练评估规范
DL/T 5274    水电水利工程施工重大危险源辩识及评价导则

JGJ 46       施工现场临时用电安全技术规范
3 术语和定义
GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1  水文监测单位 Hydrological monitoring agency

从事水文监测的生产单位、管理单位。
4 基本规定
4.1达标条件
水文监测单位安全生产标准化达标评审中，存在下列4项情况的，不得参评：

a)
实验室等建（构）筑物经鉴定为D级危房的；

b)
存在重大事故隐患且未做到治理责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的；

c)
存在迟报、漏报、谎报、瞒报事故等行为；

d)
评审期内（申请达标评审之日前一年内）发生安全生产责任死亡事故的。
4.2评审内容

4.2.1水文监测单位安全生产标准化评价内容可按照附录A分为三级评审项目，各级项目应满足下列规定：

a) 一级项目8个：包括附录A中目标职责、制度化管理、教育培训、作业安全、安全风险管控及隐患排查治理、应急管理、事故管理和持续改进等8个要素；

b) 二级项目31个，具体内容应满足附录A的规定；

c) 三级项目140个,具体内容应满足附录A的规定。
4.1.2水文监测单位安全生产标准化建设除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准规定。

4.2评价方法

4.2.1对水文监测单位安全生产标准化建设评价应依据附录A中的给出的评审方法及评分标准进行。
4.2.2评价实行扣分制，总分值为1000分。在三级项目内有多个扣分点的，应累计扣分，直至该三级项目标准分值扣完为止，不得出现负分。
4.2.3最终得分应按照百分制设置，其换算公式应按照下列要求进行：
a)
评定得分＝[各项实际得分之和/（1000-各合理缺项分值之和）]×100;

b)
最后得分采用四舍五入，结果应保留一位小数。
4.3.4评价应采取查看现场、查阅文件及记录、现场询问等方式。
4.3.5评价结果应按附录B的格式进行描述、记录。
4.3评审等级

水文监测单位安全生产标准化等级分为一级、二级和三级，其中一级最高，依据评审得分确定，评审满分为100分。各等级标准应符合下列要求：

a) 一级：评审得分90分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；

b) 二级：评审得分80分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的70%；

c) 三级：评审得分70分以上（含），且各一级评审项目得分不低于应得分的60%；

d) 不达标：评审得分低于70分，或任何一项一级评审项目得分低于应得分的60%。

附录 A

（规范性）
评审内容、方法及评分标准
表A.1 目标职责（130分)
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	1.1目标（30分）
	1.1.1安全生产目标管理制度应明确目标的制定、分解、实施、检查、考核等内容。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	1.1.2制定安全生产总目标和年度目标,应包括生产安全事故控制、生产安全事故隐患排查治理、职业健康、安全生产管理等目标。
	6
	查相关文件
目标未以正式文件发布，扣6分

目标制定不全，每缺一项扣1分

	
	1.1.3根据部门和所属单位在安全生产中的职能，分解安全生产总目标和年度目标。
	4
	查相关文件

目标未分解，扣4分

目标分解不全，每缺一个部门或单位扣1分

目标分解与职能不符，每项扣1分

	
	1.1.4逐级签订安全生产责任书，并制定目标保证措施。
	5
	查相关文件

未签订责任书，扣5分

责任书签订不全，每缺一个部门、单位或个人扣1分

未制定目标保证措施，每缺一个部门、单位或个人扣1分

责任书内容与安全生产职责不符，每项扣1分

	
	1.1.5定期对安全生产目标完成情况进行检查、评估，必要时，及时调整安全生产目标实施计划。
	6
	查相关文件和记录
未定期检查、评估，扣6分

检查、评估的部门或单位不全，每缺一个扣3分

必要时，未及时调整实施计划，扣3分

	
	1.1.6定期对安全生产目标完成情况进行考核奖惩。
	6
	查相关文件和记录
未定期考核奖惩，扣6分

考核奖惩不全，每缺一个部门或单位扣2分

	1.2机构和职责（40分）
	1.2.1成立由主要负责人、其他领导班子成员、有关部门负责人等组成的安全生产委员会（安全生产领导小组），人员变化时及时调整发布。
	5
	查相关文件
未成立或未以正式文件发布，扣5分

成员不全，每缺一位领导或相关部门负责人扣1分

人员发生变化，未及时调整发布，扣2分

	
	1.2.2按规定设置或明确安全生产管理机构。
	5
	查相关文件

未按规定设置，扣5分

	
	1.2.3按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，建立健全安全生产管理网络。
	5
	查相关文件

安全管理人员配备不全，每少一人扣2分

人员不符合要求，每人扣2分

	
	1.2.4安全生产责任制度应明确各级单位、部门及人员的安全生产职责、权限和考核奖惩等内容。主要负责人全面负责安全生产工作，并履行相应责任和义务；分管负责人应对各自职责范围内的安全生产工作负责；各级管理人员应按照安全生产责任制的相关要求，履行其安全生产职责。
	15
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

责任制不全，每缺一项扣3分

责任制内容与安全生产职责不符，每项扣1分

	
	1.2.5安全生产委员会（安全生产领导小组）每季度至少召开一次会议，跟踪落实上次会议要求，总结分析本单位的安全生产情况，评估本单位存在的风险，研究解决安全生产工作中的重大问题，并形成会议纪要。
	10
	查相关文件和记录

会议频次不够，每少一次扣2分

未跟踪落实上次会议要求，每次扣2分

重大问题未经安委会（安全生产领导小组）研究解决，每项扣2分

未形成会议纪要，每次扣2分

	1.3全员参与（15分）
	1.3.1定期对部门、所属单位和从业人员的安全生产职责的适宜性、履职情况进行评估和监督考核。
	8
	查相关记录

未进行评估和监督考核，扣8分

评估和监督考核不全，每缺一个部门、单位或个人扣2分

	
	1.3.2建立激励约束机制，鼓励从业人员积极建言献策，建言献策应有回复。
	7
	查相关文件和记录
未建立激励约束机制，扣7分
未对建言献策回复，每少一次扣1分

	1.4安全生产投入（25分）
	1.4.1安全生产费用保障制度应明确费用的提取、使用、管理的程序、职责及权限。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	1.4.2按有关规定保证具备安全生产条件所必须的资金投入。
	5
	查相关文件和记录

资金投入不足，扣5分

	
	1.4.3根据安全生产需要编制安全生产费用使用计划，并严格审批程序，建立安全生产费用使用台账。
	3
	查相关记录

未编制安全生产费用使用计划，扣3分

审批程序不符合规定，扣1分

未建立安全生产费用使用台账，扣3分

台账不全，每缺一项扣1分

	
	1.4.4落实安全生产费用使用计划，并保证专款专用。
	6
	查相关记录

未落实安全生产费用使用计划，每项扣2分

未专款专用，每项扣2分

	
	1.4.5每年对安全生产费用的落实情况进行检查、总结和考核，并以适当方式公开安全生产费用提取和使用情况。
	3
	查相关记录

未进行检查、总结和考核，扣3分

未公开安全生产费用提取和使用情况，扣1分

	
	1.4.6按照有关规定，为从业人员及时办理相关保险。
	5
	查相关记录

未办理相关保险，扣5分

参保人员不全，每缺一人扣1分

	1.5安全文化建设（10分）
	1.5.1确立本单位安全生产和职业病危害防治理念及行为准则，并教育、引导全体人员贯彻执行。
	5
	查相关文件和记录

未确立理念或行为准则，扣5分

未教育、引导全体人员贯彻执行，扣5分

	
	1.5.2制定安全文化建设规划和计划，开展安全文化建设活动。
	5
	查相关文件和记录

未制定安全文化建设规划或计划，扣5分

未按计划实施，每项扣2分

单位主要负责人未参加安全文化建设活动，扣2分

	1.6安全生产信息化建设（10分）
	1.6.1根据实际情况，建立安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统，利用信息化手段加强安全生产管理工作。
	10
	查相关系统
未建立信息系统，扣10分

信息系统不全，每缺一项扣2分

	小计
	130
	得分小计


表A.2 制度化管理(80分)
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	2.1法规标准识别（15分）
	2.1.1安全生产法律法规、标准规范管理制度应明确归口管理部门、识别、获取、评审、更新等内容。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	2.1.2职能部门和所属单位应及时识别、获取适用的安全生产法律法规和其他要求，归口管理部门每年发布一次适用的清单，建立文本数据库。
	5
	查相关文件和记录

未发布清单，扣5分

识别和获取不全，每缺一项扣1分

法律法规或其他要求失效，每项扣1分

未建立文本数据库，扣5分

	
	2.1.3及时向员工传达并配备适用的安全生产法律法规和其他要求。
	7
	查相关记录

未及时传达或配备，扣7分

传达或配备不到位，每少一人扣1分

	2.2规章制度（25分）
	2.2.1及时将识别、获取的安全生产法律法规和其他要求转化为本单位规章制度，结合本单位实际，建立健全安全生产规章制度体系。规章制度应包含但不限于：1.目标管理；2.安全生产承诺；3.安全生产责任制；4.安全生产会议；5.安全生产奖惩管理；6.安全生产投入；7.教育培训；8.安全生产信息化；9.新技术、新工艺、新材料、新设备设施、新材料管理；10.法律法规标准规范管理；11.文件、记录和档案管理；12.重大危险源辨识与管理；13.安全风险管理、隐患排查治理；14.水文测验和水质监测；15.特种作业人员管理；16.建设项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理；17.设备设施管理；18.安全设施管理；19.作业活动管理；20.危险物品管理；21.警示标志管理；22.消防安全管理；23.交通安全管理；24.防洪度汛安全管理；25.设施设备维修养护管理；26.用电安全管理；27.仓库管理；28.安全保卫；29.站点巡查巡检；30.变更管理；31.职业健康管理；32.劳动防护用品（具）管理；33.安全预测预警；34.应急管理；35.事故管理；36.相关方管理；37.安全生产报告；38.绩效评定管理。
	15
	查制度文本

未以正式文件发布，每项扣3分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	2.2.2及时将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并组织培训。
	10
	查相关记录
工作岗位发放不全，每缺一个扣2分

规章制度发放不全，每缺一项扣2分

	2.3操作规程（25分）
	2.3.1引用或编制安全操作规程，确保从业人员参与安全操作规程的编制和修订工作。
	10
	查规程文本和记录

未以正式文件发布，每项扣3分

规程内容不符合有关规定，每项扣2分

规程的编制和修订工作无从业人员参与，每项扣1分

	
	2.3.2新技术、新材料、新工艺、新设备设施投入使用前，组织编制或修订相应的安全操作规程，并确保其适宜性和有效性。
	5
	查规程文本和记录

“四新”投入使用前，未组织编制或修订安全操作规程，每项扣2分

	
	2.3.3安全操作规程应发放到相关作业人员。
	10
	查相关记录并查看现场
未及时发放到相关作业人员，每缺一人扣1分

	2.4文档管理（15分）
	2.4.1文件管理制度应明确文件的编制、审批、标识、收发、使用、评审、修订、保管、废止等内容，并严格执行。
	3
	查制度文本和记录

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

未按规定执行，每项扣1分

	
	2.4.2记录管理制度应明确记录管理职责及记录的填写、收集、标识、保管和处置等内容，并严格执行。
	3
	查制度文本和记录

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

未按规定执行，每项扣1分

	
	2.4.3档案管理制度应明确档案管理职责及档案的收集、整理、标识、保管、使用和处置等内容，并严格执行。
	3
	查制度文本和记录

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

未按规定执行，每项扣1分

	
	2.4.4每年至少评估一次安全生产法律法规、标准规范、规范性文件、规章制度、操作规程的适用性、有效性和执行情况。
	3
	查相关记录

未按时进行评估或无评估结论，扣3分

评估结果与实际不符，扣2分

	
	2.4.5根据评估、检査、自评、评审、事故调查等发现的相关问题，及时修订安全生产规章制度、操作规程。
	3
	查相关记录

未及时修订，每项扣1分

	小计
	80
	得分小计


表A.3 教育培训（70分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	3.1教育培训管理（20分）
	3.1.1安全教育培训制度应明确归口管理部门、培训的对象与内容、组织与管理、检查和考核等要求。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	3.1.2定期识别安全教育培训需求，编制培训计划，按计划进行培训，对培训效果进行评价，并根据评价结论进行改进，建立教育培训记录、档案。
	17
	查相关文件和记录

未编制年度培训计划，扣17分

培训计划不合理，扣3分

未进行培训效果评价，每次扣2分

未根据评价结论进行改进，每次扣2分

记录、档案资料不完整，每项扣2分

	3.2人员教育培训（50分）
	3.2.1应对各级管理人员进行教育培训，确保其具备正确履行岗位安全生产职责的知识与能力，每年按规定进行再培训。按规定经有关部门考核合格。
	10
	查相关文件、记录并查看现场
培训不全，每少一人扣1分

对岗位安全生产职责不熟悉，每人扣1分

未按规定考核合格，每人扣2分


	
	3.2.2新员工上岗前应接受三级安全教育培训，教育培训时间满足规定学时要求；在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应根据技术说明书、使用说明书、操作技术要求等，对有关管理、操作人员进行培训；作业人员转岗、离岗一年以上重新上岗前，应经水文站、班组（作业点）安全教育培训，经考核合格后上岗。
	10
	查相关记录并查看现场
新员工未经培训考核合格上岗，每人扣2分

新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，未按规定进行培训，每人扣1分

转岗、离岗复工人员未经培训考核合格上岗，每人扣2分

	
	3.2.3特种作业人员接受规定的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后上岗作业；特种作业人员离岗6个月以上重新上岗，应经实际操作考核合格后上岗工作;建立健全特种作业人员档案。
	15
	查相关文件、记录并查看现场
未持证上岗，每人扣3分

离岗6个月以上，未经考核合格上岗，每人扣3分

特种作业人员档案资料不全，每少一人扣2分

	
	3.2.4每年对在岗作业人员进行安全生产教育和培训，培训时间和内容应符合有关规定。
	5
	查相关记录

未按规定进行培训，每人扣1分

	
	3.2.5督促检查相关方的作业人员进行安全生产教育培训及持证上岗情况。
	5
	查相关记录

未督促检查，扣5分

督促检查不全，每缺一个单位扣2分

	
	3.2.6对外来人员进行安全教育，主要内容应包括：安全规定、可能接触到的危险有害因素、职业病危害防护措施、应急知识等，并由专人带领做好相关监护工作。
	5
	查相关记录

未进行安全教育，扣5分

安全教育内容不符合要求，扣3分
无专人带领，扣5分

	小计
	70
	得分小计


表A.4 现场管理（480分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	4.1设施设备及重点部位管理（180分）
	4.1.1基本要求

建立设施设备验收登记管理制度；定期组织安全检查、评估；按规定进行安全鉴定；按规范及时维护保养；隐患及报废设施设备及时处置。
	10
	查相关文件并查看现场

未建立设施设备验收登记管理制度，扣5分

无安全检查、评估记录，扣5分；记录不完整，每处扣1分
未按规定进行安全鉴定，扣 5分
水文设施设备未按规定及时保养、更新、报废处置，扣2分；手续不完整，扣1分

	
	4.1.2水位观测设施

水位观测平台、支架、栈桥和水尺桩表面整洁，无明显裂缝、锈蚀、脱落；基础、护坡、观测道路和踏步无松动、塌陷、隆起、倾斜、渗漏、冻胀、沉陷等缺陷；爬梯、扶手和护栏连接牢固无松动、脱落；防雷设施、接地符合规范要求；水位井盖和天井盖结构牢固、开启方便。
	10
	查相关记录并查看现场

水位观测平台、支架、栈桥和水尺桩存在明显缺陷，每项扣2分
基础存在明显缺陷扣5分，护坡、观测道路和踏步存在明显缺陷，每项扣2分
爬梯、扶手和护栏链接松动，每项扣2分
防雷设施、接地不符合规范要求，每项扣2分
水位井盖、天井盖结构松动，每项扣2分

	
	4.1.3流量测验设施

测流堰、槽、涵、闸、工作桥和水文缆道等表面整洁、结构完整，无明显裂缝、锈蚀和脱落；设施基础和护坡无松动、塌陷、隆起、倾斜、渗漏、冻胀、沉陷等缺陷；爬梯、扶手和护栏连接牢固无松动、脱落；重要部件（主索、循环索、吊船索、拉偏索、紧固件、滑轮等）无断股、打结、毛刺、锈蚀等问题；垂度符合规范要求；紧固件、滑轮等重要部件规格、数量、形式、材质符合要求，安装规范；
测流铅鱼、绞车应设置存放保护装置；

缆道控制台供电及保护装置、安全用具、探照灯、操作按键、缆道及驱动设备定期检查保养，台账表式记录规范；缆道运行极近、极远标志清晰；避雷设施符合规范要求。
	20
	查相关记录并查看现场

缆道、测流堰、槽、涵、闸、工作桥存在明显缺陷，每项扣2分

基础存在明显缺陷扣5分，护坡、观测道路和踏步存在明显缺陷，每项扣2分

爬梯、扶手和护栏链接松动，每项扣2分

缆道支架存在明显裂缝、锈蚀，扣5分

主索、循环索、吊船索、拉偏索以及紧固件、滑轮等部件存在打结、断股、锈蚀、磨损等现象，垂度、材质、数量不合规，每项扣2分

铅鱼无安全可靠的铅鱼放置平台，扣2分

未建立缆道保养记录台账，扣3分，缆道运行不平稳、有噪音、按键不灵敏、台账记录不完整，探照灯工作不正常，每处扣1分

防雷设施、接地不符合规范要求，每项扣2分

极近、极远标志未设置或不清晰，每项扣1分

	
	4.1.4降蒸及气象观测设施

观测场地面、道路整洁，无明显裂缝；

观测场地无塌陷、隆起、冻胀等缺陷；

护栏连接牢固无松动、脱落；防雷设施、接地符合规范要求。
	10
	查相关记录并查看现场

观测场地面、道路存在明显缺陷，每项扣2分

护栏连接松动，扣2分

防雷设施、接地不符合规范要求，每项扣2分

	
	4.1.5水土保持观测设施

观测场道路整洁，无明显裂缝、无塌陷、隆起、倾斜、冻胀等缺陷；护栏连接牢固无松动、脱落；集水池盖结构牢固、开启方便；防雷设施、接地符合规范要求。
	10
	查相关记录并查看现场

观测场地面、道路存在明显缺陷，每项扣2分

护栏连接松动，扣2分

防雷设施、接地不符合规范要求，每项扣2分

	
	4.1.6生产管理用房
基础无松动、塌陷、隆起、倾斜、渗漏、冻胀、冒水冒沙、沉陷等缺陷；屋、墙面无渗漏水；表面无明显裂缝、脱落；环境卫生整洁；门窗无破损、锁具牢固、插销灵活；按规定配置消防等安全设施设备。
	15
	查相关记录并查看现场

基础有缺陷，每项扣5分

表面存在明显裂缝、脱落，每项扣2分
屋、墙面存在漏水现象，每项扣2分
门窗、锁具、插销有破损，每项扣2分
无消防安全设施设备，扣10分

消防安全设施设备不完备或未按规定配备扣2分

	
	4.1.7水环境监测实验室用房

环境卫生整洁、标识清晰；按规定配备水、电、气、排风、化学品存放、应急喷淋和消防专用设备设施，并符合SL/Z390-2007规定；配备必要的个人防护、急救用品并定期更新、建立台账。
	10
	查相关记录并查看现场

环境不卫生整洁、标识不清晰，每项扣2分
未按规范要求配置安全设施设备，或设施设备运行不正常，每项扣2分

未按规定配备个人防护用品，扣5份

防护用品、防护服装配备不齐全，每项扣2分

未配备急救药品，扣3分，配备不齐全，扣2分，未建立台账扣1分

	
	4.1.8水情分中心机房

环境卫生整洁；按规定配备防盗、防火、防鼠、控温、防静电等安全设施设备，确保运行正常；机房设备整齐上架，规范管理；线路布设整齐、标识清晰。
	10
	查相关记录并查看现场

卫生不整洁，扣2分
未按规定配备安全设施设备，缺一项扣2分

机器设备管理混乱，扣3分

线路、电路杂乱，扣5分

	
	4.1.9仓库用房

用房、储物架满足结构安全要求；按规定配备专用消防等安全设备设施；物资、档案摆放整齐有序，标识清晰；物资出入库台账规范、完整，档案使用符合规定。
	10
	查相关记录并查看现场

结构、环境不满足相关安全管理规定，扣5分

物品存储不符合有关规定，扣2分

未建立物品管理、维护台账，扣5分，台账记录不完整，扣2分

	
	4.1.10水文巡测车

巡测车辆应车况良好；消防器材、警示标志和安全应急设备符合规范要求；车载设备应定置管理；按规定及时保养并记录。
	10
	查相关记录并查看现场

车辆不满足国家相关标准，无国家相关认证，扣5分

车辆未配置安全设备及警示标志，缺一项扣2分

车载部件未喷涂明显警示色，扣2分

车载设备未实施定置管理，扣3分
未按规定及时保养并记录，扣5分

	
	4.1.11水文测船

水文测船应符合国家船舶安全管理规定，船况良好；配备必要的防滑、消防、救生、助航、通信、照明、太平斧和报警装置等安全设备和安全用具，并安全可用；船舶驾驶人员必须持证上岗；船舶的年检、维护保养符合有关规范要求并记录完整。
	10
	查相关记录并查看现场

测船未配备安全设备和安全用具，缺一项扣2分

船舶驾驶员无证驾驶，扣10分

船舶无年检记录、维修保养台账，每项扣2分，台账记录不完整，扣3分

	
	4.1.12专用无人机

配置的无人机应符合国家安全认证标准；维护保养符合专业要求并记录完整。
	5
	查相关记录并查看现场

配置的无人机不符合国家相关安全标准，扣5分

维护保养不符合专业要求，扣3分
维护保养记录不完整，每处扣1分

	
	4.1.13化验设备

压力和加热等涉及操作安全的仪器设备，应建立安全操作规程；仪器设备应安装符合规格的地线，接电设施配件等正常完好；建立仪器设备档案，定期检查仪器设备使用和维护状况，并做好相关档案记录。
	10
	查相关记录并查看现场

仪器设备无安全操作规程，扣5分，操作规程不完善，每处扣1分

仪器设备安全配件不符合相关规范要求，扣3分

未建立仪器设备档案，扣5分，检查记录不完整，每处扣1分

	
	4.1.14特种设备管理

按规定进行登记、建档、使用、维护保养、自检、定期检验以及报废；有关记录规范；制定特种设备事故应急措施和救援预案；达到报废条件的及时向有关部门申请办理注销；建立特种设备技术档案（包括设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；定期检验和定期自行检查的记录；日常使用状况记录；特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；运行故障和事故记录；高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料）；安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施，应当符合有关规定。
	10
	查相关记录并查看现场

未经检验或检验不合格使用，扣10分

检验周期超过规定时间，扣10分

记录不全，每缺一项扣2分

未制定应急措施或预案，扣10分

达到报废条件的未按规定办理注销，每台扣2分

未建立特种设备技术档案，扣5分

档案资料不全，每缺一项扣1分

安全附件、安全保护装置、安全距离、安全防护措施以及与特种设备安全相关的建筑物、附属设施不符合有关规定，每项扣2分

	
	4.1.15备用电源

备用电源的准备、启动、运行符合相关规定；及时、定期对备用电源进行维护保养、检测；建立备用电源的运行台账。
	10
	查相关记录并查看现场

备用电源不符合国家有关规定，扣10分

未及时、定期对备用电源进行维护保养、检测，扣5分
未建立备用电源运行台账，扣3分，记录不完整，每处扣1分

	
	4.1.16检修管理

制定并落实综合检修计划，落实“五定”原则（即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检维修质量、定检维修进度），检修方案应包含作业安全风险分析、控制措施、应急处置措施及安全验收标准，落实各项安全措施；检修质量符合要求；大修工程有设计、批复文件，有竣工验收资料；各种检修记录规范。
	10
	查相关记录并查看现场

未制定检修计划，扣10分

检修计划内容不全，扣2分

未检修或检修质量不合格，扣10分

未落实“五定”原则，扣2分

未落实安全措施，每次扣2分

大修工程无设计、批复文件，扣10分

大修工程竣工验收资料不全，每缺一项扣5分

记录不规范，扣2分

	
	4.1.17设施设备安装、拆除、报废管理

对新设施设备按规定进行验收，设施设备安装、拆除及报废应办理审批手续,安装、拆除前应制定方案，涉及危险物品的应制定处置方案,作业前应进行安全技术交底并保存相关资料。
	10
	查相关记录并查看现场

设备设施未进行验收，扣10分

未办理安装、拆除审批手续,扣10分

安装、拆除无方案或未按方案执行，扣10分

未交底或交底不符合规定，每人扣2分

设备设施报废手续不全，每台扣2分

资料保存不全，每项扣1分

	4.2作业管理（110分）
	4.2.1一般要求

依据有关规范制定作业方案或规程、应急预案等，应如实告知作业人员危险因素、防范措施以及应急预案，并发放到人且签字确认；作业前应实施作业环境、仪器设备及防护设施及用品检查；监测单位应配备符合国家标准的安全防护用品。
	10
	查相关记录并查看现场

未制定作业方案，或规程、应急预案，扣10分

方案、预案不规范，每处扣2分

方案、预案未发放到人、未签字确认，每人扣1分

未配备合格作业人员安全防护用品，每项扣2分

	
	4.2.2涉水作业

严格按照涉水作业方案或规程作业，并配备必要的安全用具；涉水作业前应指定安全员，设置明显的作业警示标志;作业人员应佩戴、使用安全防护用品；在通航河道进行专项水文测验需报海事部门备案。
	10
	查相关记录并查看现场

未按照涉水作业方案操作，扣10分
涉水作业未指定安全员，扣5分 
未配置必要的安全用具，每处扣2分
作业警示标志设置不齐全、不规范，每处扣2分

作业期间，人员未佩戴、使用安全防护用品，每人扣2分

在通航河道进行专项水文测验未向海事部门备案，扣5分

	
	4.2.3桥测作业

按照桥测作业方案或规程作业，并配备必要的安全用具，作业人员应佩戴、使用安全防护用品；桥测车辆应停放规范，并按照规范要求设置水文作业警示标志；在通航河道作业要注意避让行船。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未按照桥测作业方案操作，扣10分

未配置必要的安全用具，每处扣2分

桥测车辆应停放不规范，扣5分
水文作业警示标志设置不齐全、不规范，每处扣2分

作业期间，人员未佩戴、使用安全保护用品，每人扣2分

通航河道作业未避让行船，每处扣5分

	
	4.2.4缆道作业

按照缆道操作规程进行测验作业，并配备必要的安全用具，测验作业前应指定安全员，对缆道操作系统及安全保护装置进行全面检查，确保安全可用；在通航河道测验断面上下游，均应设立警示标识；在通航河道作业要注意避让行船。
	10
	查相关记录并查看现场

未按照缆道操作规程作业，扣10分

未配置必要的安全用具，每项扣1分
作业前未对缆道系统及安全保护装置进行全面检查，每处扣2分

缆道作业未指定安全员，扣5分
作业期间，人员未佩戴、使用安全保护用品，每人扣2分

缆道作业警示标志设置不齐全、不规范，每处扣2分

通航河道作业未避让行船，扣5分

	
	4.2.5冰上作业

按照冰上作业方案和路径实施冰上作业，并配备必要的安全用具；冰上作业应指定安全员，作业人员应佩戴、使用安全防护用品；作业时人员应分散站立，严禁单人作业；上游有冰坝冰塞、封冻初期、解冻初期和断面层水层冰应独立编制安全措施。

	10
	查相关记录并查看现场
未按照冰上作业方案操作，扣10分
未配置必要的安全用具，每处扣2分

冰上作业未指定安全员，扣5分

作业期间，人员未佩戴、使用安全防护用品，每人扣2分

未单人作业或作业时人员未分散站立，扣10分
未独立编制冰坝冰塞、断面层水层冰、封冻初期与解冻初期的安全措施，每项扣2分

	
	4.2.6无人机作业

严格按无人机操作规程作业；无人机飞手持证操作；在特定空域飞行，要按规定报备审批。
	5
	查相关文件、记录并查看现场

未按无人机飞行规程操作，扣2分

飞手无证操作，扣5分

在特定空域飞行，未按规定报备审批，扣5分

	
	4.2.7易燃作业

严格按易燃、明火作业规程作业；作业场所配备烟感探头、灭火毯、防火沙、灭火器等消防用品；
作业期间作业人员穿戴个人防护用品；防护用品应及时清洗、更新，确保安全可用。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未按易燃、明火作业规程作业，扣10分

灭火毯、防火沙、灭火器等消防用品配备不足，每项扣2分

作业期间作业人员未穿戴防护用品，每人扣2分

防护用品未及时清洗、更新，每项扣2分

	
	4.2.8易腐蚀作业

严格按易腐蚀品作业方案或规程作业；作业场所应配备检定合格的喷淋器和洗眼器，且操作人员能正确使用；操作人员应全程穿戴个人防护用品；腐蚀性药品操作应保持安全距离；专用防护用品应及时清洗、更新，记录档案完整，确保安全可用。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未按易腐蚀品作业规程规定作业，扣10分

未配备合格的喷淋器和洗眼器，每项扣3分

作业期间作业人员没有穿戴防护用品，每人扣2分

专用防护用品未及时清洗、更新，每项扣2分

腐蚀性药品操作离地过高，每处扣1分

	
	4.2.9易爆作业

严格按易爆品作业规程规定操作；作业场所应配备检定合格的喷淋器、洗眼器等必要防护用具，操作人员能正确使用；操作人员应全程穿戴防护用品；防护用品应及时清洗、更新，确保安全可用。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未按易爆品作业规程规定操作，扣10分

未配备合格的喷淋器和洗眼器，每项扣3分

作业期间作业人员未穿戴防护用品，每人扣2分

专用防护用品未及时清洗、更新，每处扣2分

	
	4.2.10玻璃器皿作业

使用无裂痕、无破损和检定合格的玻璃器皿；加热作业的玻璃器皿符合作业环境和规范要求；玻璃器皿作业，全程穿戴相应的防护用品；破碎的玻璃器皿置于特定的容器。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

玻璃器皿存在裂痕、破损和不合格情况，每个扣1分

加热作业的玻璃器皿不符合作业环境和规范要求，扣3分

作业期间作业人员未穿戴防护用品，每人扣2分

破碎的玻璃器皿未置于特定的容器，每处扣2分

	
	4.2.11野外采样
采样作业应两人及以上同时进行；涉水采样应穿戴救生设备；在车辆通行的桥梁上作业时要设置车辆避让的警示标志，在通航河道上取样时要注意避让行船；用酸或碱保存水样，应采取相应的防护措施，并现场记录。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

采样作业未两人及以上同时进行，扣10分

涉水采样未穿戴救生设备，扣5分

在车辆通行的桥梁上作业时未设置车辆避让的警示标志，扣4分

用酸或碱保存水样，未采取相应的防护措施，每处扣2分，未现场记录，每处扣1分

通航河道作业未避让行船，每处扣5分

	
	4.2.12岗位达标

建立水文测验班组安全活动管理制度，明确岗位达标的内容和要求，开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等岗位达标活动，并做好记录。从业人员应熟练掌握本岗位安全职责、安全生产和职业卫生操作规程、安全风险及管控措施、防护用品使用、自救互救及应急处置措施。
	5
	查相关记录并查看现场

未建立班组安全活动管理制度，扣2分

制度内容不符合要求，每项扣1分

未按规定开展岗位达标活动，每少一项扣2分

从业人员对相关安全知识不熟悉，每人扣2分

记录不完整，每项扣2分

	4.3危险品管理（50分）
	4.3.1一般要求

配备符合规范要求的危险化学品贮存、使用、处置等安全设施，并定期检查，检查内容符合SL/Z390要求；建立本单位的危险化学品分类档案清单，并定期核对更新；危化品实行专人保管，建立领用审批制度和出入库台帐，并定期自查、核对，记录完整；剧毒危化品实行双人保管，建立出入库台帐，并定期自查、核对，记录完整。
	10
	查相关记录并查看现场

未配备符合规范要求的危险化学品贮存、使用、处置等安全设施，扣5分

未建立危险化学品分类档案清单扣5分，档案不完整，每处扣2分

未建立危化品、剧毒危化品领用审批制度或出入库台帐，扣5分，档案不完整，每处扣2分

未实行危化品专人保管，扣10分

未实行剧毒危化品双人保管，扣10分

	
	4.3.2购置

购置危化品需经单位批准，并符合当地公安机关相关管理规定；采购应由两人以上专人负责；购置危化品，应列明名称、规格、数量，并注明危险特征及安全注意事项；对购置的危化品应及时组织验收，办理登记入库手续。
	10
	查相关记录并查看现场

购置危化品未经单位批准、不符合当地公安机关相关管理规定，扣10分

采购未由两人以上专人负责，扣10分

购置危化品，未列明名称、规格、数量，未注明危险特征及安全注意事项，每处扣2分

缺少验收记录与登记入库手续，每处扣2分

	
	4.3.3贮存

贮存场所应符合国家有关安全规定；贮存危险品应分类存放、标识清楚；定期检查贮存场所通风、防潮、避光、防火、防水、防盗等条件；无关人员不得进入危险品存放仓库；剧毒化学品应存放在专用药品库房保险柜，保险柜钥匙和密码须由两人分别掌握，实行双人双锁管理。
	10
	查相关记录并查看现场

未进行定期检查，扣4分

贮存场所不符合国家有关安全规定，扣10分

贮存危险品未分类存放、标识不清楚，每处扣2分

剧毒化学品未存放在专用药品库房保险柜、未双人双锁管理，扣10分

	
	4.3.4领用

危化品按需领用，应以使用最小量为原则，并按要求履行领用程序；剧毒品经审批同意，领用时持有保险柜钥匙、保险柜密码及领用人员三人同时在场；领用记录应分类清晰、档案完整并定期核对，确保账物相符；危险化学品（含剧毒化学品）使用后有剩余量时，应严格按规定程序及时缴存，并办理缴存手续。
	10
	查相关记录并查看现场

未记录危化品领用，扣10分

记录不清晰，账物不相符，每处扣3分

未办理缴存手续，扣10分

领用时持有保险柜钥匙、保险柜密码及领用人员三人未同时在场，扣10分

	
	4.3.5处置

实验室具有“三废”收集、临时存储装置；“三废”处理应严格按规范处置，建立处置台账记录，不得污染环境。
	10
	查相关记录和档案

实验室不具有“三废”收集、临时存储装置，扣5分

“三废”处理未严格按规范处置，扣5分

未建立处置台账，扣2分

	4.4监测环境管理（30分）
	4.4.1消防安全管理

建立消防管理制度，建立健全消防安全组织机构，落实消防安全责任制；防火重点部位和场所配备足够的消防设施、器材，并完好有效；建立消防设施、器材台账；严格执行动火审批制度；开展消防培训和演练；建立防火重点部位或场所档案。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未建立消防管理制度，扣3分

未建立健全消防安全组织机构或未落实消防安全责任制，扣5分

未按规定配备消防设施、器材，每处扣2分

未建立台账，扣2分

未严格执行动火审批制度，扣10分

未培训和演练，扣5分

未建立防火重点部位或场所档案，扣5分

	
	4.4.2安全保卫管理

建立或明确安全保卫机构，制定安全保卫制度；重要设施和作业场所的保卫方式按规定设置；定期对防盗报警、监控等设备设施进行维护，确保运行正常；出入登记、巡逻检查、治安隐患排查处理等内部治安保卫措施完善；制定单位内部治安突发事件处置预案，并定期演练。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未建立或明确安保机构，扣5分

未建立安保制度，扣3分

未按规定落实安保措施，每项扣2分

报警、监控设备设施运行不正常，每项扣2分

内部安保工作存在漏洞，每项扣2分

无应急处置预案，扣5分

未定期演练，扣3分

	
	4.4.3监测环境保护范围管理

管理和保护范围内无法律、法规规定的禁止性行为；水法规等标语、标牌设置符合规定；在授权范围内对监测管理设施及水环境进行有效管理和保护。
	5
	查相关文件、记录并查看现场

存在禁止性行为，扣5分
标语、标牌设置不足或不符合规定，每处扣2分
对监测范围内水文设施保护不力，每次扣2分（增添）

	
	4.4.4交通安全管理

建立交通安全管理制度；定期对车船进行维护保养、检测，保证其状况良好；严格安全驾驶行为管理。
	5
	查相关文件、记录并查看现场

未建立交通安全管理制度，扣3分

未按规定对车辆进行维护保养、检测，扣5分

存在违规驾驶行为，每次扣5分

	4.5相关方管理（50分）
	4.5.1一般要求

严格审查检修、施工等单位的资质和安全生产许可证，并在发包合同中明确安全要求；与进入管理范围内从事检修、施工作业的单位签订安全生产协议，明确双方安全生产责任和义务；对进入管理范围内从事检修、施工作业过程实施有效的监督，并进行记录。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未审查相关方的资质和安全生产许可证，扣10分

合同中未明确安全要求，扣5分

未签订安全生产协议，扣10分

协议内容不符合要求，扣5分

未对相关方作业实施有效监督，扣5分

记录不完整，每项扣2分

	
	4.5.2现场临时用电管理

按有关规定编制临时用电专项方案或安全技术措施，并经验收合格后投入使用；用电配电系统、配电箱、开关箱、配电线路符合相关规定；自备电源与网供电源的联锁装置安全可靠，电气设备等按规范装设接地或接零保护系统；现场内起重机等起吊设备与相邻建筑物、外供电线路等的距离符合规定；定期对施工用电设备设施进行检查。
	5
	查相关文件、记录并查看现场

未按规定编制临时用电专项方案及安全技术措施，扣5分

未经验收合格投入使用，扣5分

用电配电系统、配电箱、开关柜不符合相关规定，每项扣1分

无可靠的自备电源与网供电源的联锁装置，扣5分

未按规定设置接地或接零保护，每处扣1分

起吊设备的安全距离不符合规定，扣5分

未按规定对用设备电设施进行定期检查，每缺一次扣1分

	
	4.5.3高处作业

高处作业人员须经体检合格后上岗作业，登高架设作业人员持证上岗；杆塔、吊桥等危险边沿进行悬空高处作业时，临空面搭设安全网或防护栏杆，且安全网随着建筑物升高而提高；登高作业人员正确佩戴和使用合格的安全防护用品；有坠落危险的物件应固定牢固，无法固定的应先行清除或放置在安全处；雨雪天高处作业，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施；遇有六级及以上大风或恶劣气候时，应停止露天高处作业；高处作业现场监护应符合相关规定。
	5
	查相关记录并查看现场

高处作业人员未经体检合格上岗，每人扣1分

登高架设人员未持证上岗，每人扣2分

安全网或防护栏杆不规范，扣2分

作业人员未正确使用安全防护用品，每人扣1分

存在有坠落危险的物件，每项扣1分

雨雪天作业，未采取可靠的防护措施，扣1分

在六级及以上大风或恶劣气候条件下从事露天高处作业，每人扣2分

作业现场无专人监护，扣3分

	
	4.5.4起重吊装作业

起重吊装作业应编制施工方案；起重吊装作业前按规定对设备、工器具进行认真检查，确保满足安全要求；指挥和操作人员持证上岗、按章作业，信号传递畅通；吊装按规定办理审批手续，并有专人现场监护；不以运行的设备、管道等作为起吊重物的承力点，利用构筑物或设备的构件作为起吊重物的承力点时，应经核算；照明不足、恶劣气候或风力达到六级以上时，不进行吊装作业。
	5
	查相关记录并查看现场，无起重吊装作业编制施工方案，扣2分

作业机械及工器具性能、功能不满足安全要求，每台套扣1分

作业人员未按规定持证上岗，每人扣3分

未按操作规程作业，每次扣3分

信号传递不畅通，扣2分

未按规定办理审批手续，扣5分

无专人现场监护，扣5分

	
	4.5.5水上水下作业

从事水上水下作业，按规定取得作业许可；制定应急预案；安全防护措施齐全可靠；作业船舶安全可靠，作业人员按规定持证上岗，并严格遵守操作规程。
	10
	查相关文件、记录并查看现场

未取得许可，扣10分

无应急预案，扣5分

未落实安全保障措施，每项扣3分

船舶不符合有关规定，扣10分

作业人员未按规定持证上岗，每人扣3分

违反操作规程，每人扣3分

	
	4.5.6焊接作业

焊接前对设备进行检查，确保性能良好，符合安全要求；焊接作业人员持证上岗，按规定正确佩戴个人防护用品，严格按操作规程作业；进行焊接、切割作业时，有防止触电、灼伤、爆炸和引起火灾的措施，并严格遵守消防安全管理规定；焊接作业结束后，作业人员清理场地、消除焊件余热、切断电源，仔细检查工作场所周围及防护设施，确认无起火危险后离开。
	5
	查相关记录并查看现场

焊接设备不符合安全要求，扣5分

作业人员未持证上岗，每人扣2分

作业人员未按规定佩戴防护用品，每人扣2分

作业人员违反操作规程，每人扣2分

焊接、切割作业无安全措施，每项扣1分

作业结束后未仔细检查并确保安全，扣1分

	
	4.5.7其他危险作业

涉及临近带电体作业，作业前按有关规定办理安全施工作业票,安排专人监护；交叉作业应制定协调一致的安全措施，并进行充分的交底；应搭设严密、牢固的防护隔离措施；有（受）限空间作业等危险作业按有关规定执行。
	10
	查相关记录并查看现场

作业未办理审批,扣10分

现场无专人监护，扣10分

临近带电体作业未办理作业票或未按作业票执行，扣10分

交叉作业未制定安全措施，扣5分

交叉作业未交底或交底不符合规定，每人扣2分

交叉作业安全防护隔离措施不满足要求，扣5分

有（受）限空间作业未按规定采取安全措施，扣10分

作业人员违反操作规程，每人扣3分

其他危险作业未执行相关规定，每项扣5分

	4.6职业健康（50分）
	4.6.1职业健康管理制度应明确职业危害的监测、评价和控制的职责和要求。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	4.6.2按照法律法规、规程规范的要求，为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，并配备相适应的职业病防护设施、防护用品。
	7
	查相关记录并查看现场

作业环境和条件不符合规定要求，每处扣2分

未按规定配备防护设施，每处扣1分

未按规定配备防护用品，每人扣1分

	
	4.6.3指定专人负责保管、定期校验和维护职业病防护设施、防护用品，确保其完好有效。
	10
	查相关记录并查看现场

未指定专人保管，扣5分

未定期校验和维护，扣5分

防护设施、防护用品损坏或失效，每项扣2分

	
	4.6.4对从事接触职业病危害的作业人员应按规定组织上岗前、在岗期间和离岗时职业健康检查；建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。
	5
	查相关记录并查看现场

职业健康检查不全，每少一人扣1分

职业卫生档案和健康监护档案不全，每少一人扣1分

	
	4.6.5按规定给予职业病患者及时治疗、疗养；患有职业禁忌症的职工，应及时调整到合适岗位。
	5
	查相关记录和档案

职业病患者未得到及时治疗、疗养，每人扣1分

患有职业禁忌症的职工未及时调整到合适岗位，每人扣1分

	
	4.6.6与从业人员订立劳动合同时，如实告知工作过程中可能产生的职业危害及其后果和防护措施。
	5
	查劳动合同和相关记录

未告知职业危害、后果及防护措施，每人扣1分

	
	4.6.7按照有关规定，产生职业病危害的单位，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素监测结果。
	5
	查相关记录并查看现场

未设置公告栏，扣5分

标志和说明内容不全，每少一项扣1分

	
	4.6.8按规定及时辨识本单位存在的职业危害因素；制定针对性强的预防和应急救治措施，并及时更新信息；对工作场所职业病危害因素进行日常监测，并保存监测记录；存在工作人员密切接触职业危害因素的单位，应按有关规定，及时、如实向所在地有关部门申报存在职业病危害因素的项目，并及时更新信息；应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年进行一次全面的职业危害因素检测。
	10
	查相关记录和档案

未辨识职业危害因素，扣10分

未对职业危害因素制定针对性的预防和应急救治措施，扣2分

未及时更新信息，扣3分

未按规定进行日常监测，每次扣2分

未申报职业病危害因素，扣5分

未进行职业危害因素检测，扣5分

	4.7警示标志（10分）
	4.7.1按照规定和现场的安全风险特点，在有重大危险源、较大危险因素和职业危害因素的办公场所、涉水作业区、实验室等工作场所，设置明显的安全警示标志和职业病危害警示标识；告知危险的种类、后果及应急措施等；在危险作业场所设置警戒区、安全隔离设施；定期对警示标志进行检查维护，确保其完好有效并做好记录。
	10
	查相关记录并查看现场

未按规定设置警示标志，每处扣2分

危险作业场所未设置警戒区、安全隔离设施，每处扣2分

未定期检查维护，每次扣2分

记录不规范，每项扣1分

	小计
	480
	得分小计


表A.5安全风险管控及隐患排查治理（130分）

	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	5.1安全风险管理（30分）
	5.1.1安全风险管理制度应明确风险辨识与评估的职责、范围、方法、准则和工作程序等内容。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	5.1.2组织全员对安全风险进行全面、系统的辨识，对辨识资料进行统计、分析、整理和归档。辨识范围应覆盖本单位的所有活动及设备设施，安全风险辨识应采用适宜的方法和程序，且与现场实际相符。
	6
	查相关记录并查看现场

未实施安全风险辨识，扣6分

辨识范围不全或与实际不符，每项扣1分
统计、分析、整理和归档资料不全，每缺一项扣1分

	
	5.1.3选择合适的方法，定期对所辨识出的存在安全风险的作业活动、设备设施、物料等进行评估。风险评估时，至少从影响人、财产和环境三个方面的可能性和严重程度进行分析。
	6
	查相关记录

未实施风险评估，扣6分

评估不全，每缺一项扣1分

评估分析不符合要求，每项扣1分

	
	5.1.4根据评估结果，确定安全风险等级，实施分级分类差异化动态管理，制定并落实相应的安全风险控制措施（包括工程技术措施、管理控制措施、个体防护措施等），对安全风险进行控制。
	3
	查相关记录并查看现场

未确定安全风险等级，未实施分级分类差异化动态管理，扣3分

控制措施制定或落实不到位，每项扣1分

	
	5.1.5在重点区域设置醒目的安全风险公告栏，针对存在安全风险的岗位，制作岗位安全风险告知卡，明确主要安全风险、隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
	5
	查相关记录并查看现场

未设置安全风险公告栏，每处扣1分

未设置岗位安全风险公告卡，每处扣1分

公告栏或告知卡内容不全，每少一项扣1分

	
	5.1.6将评估结果及所采取的控制措施告知从业人员，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的安全风险。
	5
	查相关记录并现场问询

未告知，每少一人扣1分

不熟悉安全风险有关内容，每人扣1分

	
	5.1.7变更前，应对变更过程及变更后可能产生的风险进行分析，制定控制措施，履行审批及验收程序，并告知和培训相关从业人员。
	2
	查相关记录

变更未进行风险分析，每项扣1分

未制定控制措施，每项扣2分

未履行审批或验收程序，每项扣1分

未告知或培训，每项扣1分

	5.2重大危险源辨识和管理（30分）
	5.2.1重大危险源管理制度应明确重大危险源辨识、评价和控制的职责、方法、范围、流程等要求。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	5.2.2对本单位的装置、设施或场所进行重大危险源辨识，对确认的重大危险源应进行安全评估，确定等级，制定管理措施和应急预案。
	10
	查相关文件和记录

未进行辨识和评估，扣10分

辨识或评估不全，每缺一项扣2分

未确定危险等级，每项扣2分

未制定管理措施或应急预案，每项扣2分

	
	5.2.3对重大危险源进行登记建档，并按规定进行备案。
	5
	查相关文件和记录

未登记建档，每项扣1分

未按规定进行备案，每项扣1分

	
	5.2.4对重大危险源采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）进行监控。
	12
	查相关文件和记录

未进行监控，每项扣2分

监控措施不全，每缺一项扣2分

	5.3隐患排查治理（60分）
	5.3.1隐患排查治理制度应明确排查的责任部门和人员、范围、方法和要求等，逐级建立并落实从主要负责人到相关从业人员的事故隐患排查治理和防控责任制。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	5.3.2组织制定各类活动、场所、设备设施的隐患排查治理标准或排查清单，明确排查的时限、范围、内容、频次和要求，并组织开展相应的培训。隐患排查的范围应包括所有相关的各类活动、场所、设备设施，以及相关方服务范围。
	12
	查相关记录并查看现场

未制定排查标准或清单，扣12分

排查标准或清单内容不全，每缺一项扣2分

未组织开展培训，扣2分

未将相关方纳入隐患排查范围，扣6分

	
	5.3.3按照有关规定，结合水文安全生产的需要和特点，采用定期综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查和日常检查等方式进行隐患排查，对排查出的事故隐患，及时书面通知有关部门，定人、定时、定措施进行整改。
	10
	查相关文件和记录

未定期组织隐患检查，扣10分

隐患排查方式不全，每缺一项扣3分

未书面通知有关部门，每次扣1分

	
	5.3.4对隐患进行分析评价，确定隐患等级，并登记建档，包括将相关方排查出的隐患纳入本单位隐患管理。
	10
	查相关文件和记录

未分级，每项扣2分

未建立隐患台账，扣10分

台账不全，每缺一项扣2分

未将相关方的隐患纳入本单位隐患管理，扣5分

	
	5.3.5对于一般事故隐患应按照责任分工立即或限期组织整改。对于重大事故隐患，由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案，治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，并制定应急预案。在事故隐患治理过程中，应当采取相应的监控防范措施。重大事故隐患排除前或排除过程中无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关装置、设备、设施。
	15
	查相关记录并查看现场

一般事故隐患未立即组织整改，每处扣2分

重大事故隐患未制定治理方案，扣15分

重大事故隐患治理方案内容不全，每缺一项扣3分

治理过程中未采取监控防范措施，每项扣5分

	
	5.3.6隐患治理完成后，按规定对治理情况进行评估、验收。重大事故隐患治理工作结束后，应组织本单位的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。
	5
	查相关文件和记录

未进行评估验收，每项扣2分

	
	5.3.7对事故隐患排查治理情况如实记录，至少每月进行统计分析，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报。应通过水利安全生产信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，并按照水行政主管部门和当地安全监管部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。
	5
	查相关文件和记录

未定期统计分析，每次扣2分

未向从业人员通报，每次扣1分

未运用信息系统，扣2分

未按规定报送隐患排查治理情况，每次扣1分

	5.4预测预警（10分）
	5.4.1根据生产经营状况、隐患排查治理及风险管理、事故等情况，运用定量或定性的水文安全生产预测预警技术，建立体现水文单位安全生产状况及发展趋势的水文安全生产预测预警体系。
	5
	查相关文件和记录

未建立安全生产预测预警体系，扣5分

体系内容不全，每缺一项扣2分

	
	5.4.2每季度至少组织一次安全生产风险分析，通报安全生产状况及发展趋势，及时采取预防措施；在接到自然灾害预报时，及时发出预警信息。
	5
	查相关文件和记录

未定期分析、通报，每次扣2分

未采取相应预防措施，每项扣2分

未及时发出预警信息，每次扣2分

	小计
	130
	得分小计


表A.6 应急管理（50分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	6.1应急准备（40分）
	6.1.1按规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作。建立健全应急工作体系，明确应急工作职责。
	5
	查相关文件和记录

未建立组织机构或指定专人负责，扣5分

未明确工作职责，扣2分

	
	6.1.2在开展安全风险评估和应急资源调査的基础上，建立健全生产安全事故应急预案体系，制定生产安全事故预案（包括水文测验船舶、巡测车辆、吊箱运行预案，高处坠落、火灾和爆炸、触电和雷击伤害、急性集体中毒事故），大洪水监测专项预案和实验室安全应急预案独立编制，针对安全风险较大的重点场所（设施）编制重点岗位、人员应急处置卡；按有关规定报备，并通报有关应急协作单位。
	10
	查预案文本和记录

应急预案未以正式文件发布，扣10分

未独立编制大洪水、实验室安全应急预案，每项扣5分
应急预案不全，每缺一项扣1分

应急预案不完善、操作性差，每项扣1分

未设置应急处置卡，每项扣1分
未按规定报备，扣5分

未通报协作单位，扣1分

	
	6.1.3建立与本单位安全生产特点相适应的专（兼）职应急救援队伍或指定专（兼）职应急救援人员。必要时可与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。
	5
	查相关文件和记录

未建立应急救援队伍或配备应急救援人员，扣5分

应急救援队伍不满足要求，扣2分

	
	6.1.4根据可能发生的事故种类特点，设置应急设施，配备应急装备，储备应急物资，建立管理台账，安排专人管理，并定期检查、维护、保养，确保其完好、可靠。
	5
	查相关记录并查看现场

应急设施、装备、物资配备不满足规定，每项扣2分

未建立台账，扣2分

未安排专人管理，扣1分

未定期检查、维护、保养，扣2分

应急装备和物资存在缺陷，每项扣2分

	
	6.1.5根据本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练，做到一线从业人员参与应急演练全覆盖，掌握相关的应急知识。对演练进行总结和评估，根据评估结论和演练发现的问题，修订、完善应急预案，改进应急准备工作。
	10
	查相关记录并现场问询

未按规定进行演练，每次扣2分

不熟悉相关应急知识，每人扣1分

未进行总结和评估，每次扣2分

未根据评估意见修订，每项扣2分

	
	6.1.6定期评估应急预案，根据评估结果及时进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案报备。
	5
	查相关文件和应急预案文本

未定期评估，扣5分

评估对象不全，每缺一项扣1分

评估内容不全，每缺一项扣1分

未及时修订完善，每项扣1分

未按规定报备，每项扣1分

	6.2应急处置（5分）
	6.2.1发生事故后，启动相关应急预案，采取应急处置措施，开展事故救援，必要时寻求社会支援。
	3
	查相关文件和记录

发生事故未及时启动应急预案，扣3分

未及时采取应急处置措施，扣3分

	
	6.2.2应急救援结束后，应尽快完成善后处理、环境清理、监测等工作。
	2
	查相关文件和记录

善后处理不到位，扣2分

	6.3应急评估（5分）
	6.3.1每年应进行一次应急准备工作的总结评估。完成险情或事故应急处置结束后，应对应急处置工作进行总结评估。
	5
	查相关记录

未按规定进行总结评估，每次扣1分

	小计
	50
	得分小计


表A.7 事故管理（30分）
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	7.1事故报告（6分）
	7.1.1事故报告、调查和处理制度应明确事故报告（包括程序、责任人、时限、内容等）、调查和处理内容（包括事故调查、原因分析、纠正和预防措施、责任追究、统计与分析等），应将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）、财产损失（含未遂事故）和较大涉险事故纳入事故调查和处理范畴。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	7.1.2发生事故后，按照有关规定及时、准确、完整的向有关部门报告，事故报告后出现新情況的，应当及时补报。
	3
	查相关记录

未按规定及时补报，扣3分

	7.2事故调查和处理（21分）
	7.2.1发生事故后，采取有效措施，防止事故扩大，并保护事故现场及有关证据。
	4
	查相关文件和记录

抢救措施不力，导致事故扩大，扣4分

未有效保护现场及有关证据，扣4分

	
	7.2.2事故发生后按照有关规定，组织事故调查组对事故进行调查，查明事故发生的时间、经过、原因、波及范围、人员伤亡情况及直接经济损失等。事故调查组应根据有关证据、资料，分析事故的直接、间接原因和事故责任，提出应吸取的教训、整改措施和处理建议，编制事故调查报告。
	7
	查相关文件和记录

无事故调查报告，扣7分

报告内容不符合规定，每项扣2分

	
	7.2.3事故发生后，由有关人民政府组织事故调查的，应积极配合开展事故调査。
	3
	查相关文件和记录

未积极配合开展事故调査，扣3分

	
	7.2.4按照“四不放过”的原则进行事故处理。
	4
	查相关文件和记录

未按“四不放过”的原则处理，扣4分

	
	7.2.5妥善处理伤亡人员的善后工作，并按规定办理工伤认定，并保存档案。
	3
	查相关文件和记录

善后处理不到位，扣3分

档案缺失，每少一项扣1分

	7.3事故档案管理（3分）
	7.3.1建立完善的事故档案和事故管理台账，并定期按照有关规定对事故进行统计分析。
	3
	查相关文件和记录

未建立事故档案和管理台账，扣3分

事故档案或管理台账不全，每项扣1分

事故档案或管理台账与实际不符，每项扣1分

未统计分析，扣3分

	小计
	30
	得分小计


表A.8 持续改进(30分)
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评审方法及评分标准

	8.1绩效评定（20分）
	8.1.1安全生产标准化绩效评定制度应明确评定的组织、时间、人员、内容与范围、方法与技术、报告与分析等要求。
	3
	查制度文本

未以正式文件发布，扣3分

制度内容不全，每缺一项扣1分

制度内容不符合有关规定，每项扣1分

	
	8.1.2主要负责人每年至少组织一次安全生产标准化实施情况的检查评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产管理工作目标、指标的完成情况，提出改进意见，形成评定报告。发生死亡事故后，应重新进行评定，全面査找安全生产标准化管理体系中存在的缺陷。
	8
	查相关文件和记录

主要负责人未组织评定，扣8分

检查评定每年少于一次，扣8分

检查评定内容不符合规定，每项扣2分

发生生产安全责任死亡事故后未及时重新进行检查评定，扣8分

	
	8.1.3评定报告以正式文件印发，向所有部门、所属单位通报安全生产标准化工作评定结果。
	3
	查相关文件和记录

未以正式文件发布，扣3分

评定结果未通报，扣3分

	
	8.1.4将安全生产标准化自评结果，纳入单位年度绩效考评。
	4
	查相关文件和记录

未纳入年度绩效考评，扣4分

绩效考评不全，每少一个部门或单位扣1分

考评结果未兑现，每少一个部门或单位扣1分

	
	8.1.5落实安全生产报告制度，定期向有关部门报告安全生产情况，并公示。
	2
	查相关文件和记录

未报告或公示，扣2分

	8.2持续改进（10分）
	8.2.1根据安全生产标准化绩效评定结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，客观分析本单位安全生产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善相关规章制度和过程管控，不断提高安全生产绩效。
	10
	查相关文件和记录

未及时调整完善，每项扣2分

	小计
	30
	得分小计


附录 B

（资料性）

水文监测单位重大事故隐患直接判定清单

	类别
	管理环节
	隐患内容

	一、基础管理
	组织制度
	未按规定设置安全生产管理机构、未配备专（兼）职安全生产管理人员且安全生产管理制度不健全

	
	
	船舶、车辆、无人机等作业人员未持证上岗

	二、设施设备
	水环境实验室
	危化品仓库未配置安全防护设施

	
	
	未配备专用消防设施，或未检验及检验不合格使用

	
	过河缆道
	索道铁塔或桅杆基础松动、紧固件锈蚀、索绳断裂，绞车制动装置失效

	
	
	索道吊箱紧固件松动、锈蚀，控制系统失灵

	
	电梯
	未按特种设备管理规定实施专业维修养护管理

	
	压力容器
	未按特种设备管理规定实施专业维修养护管理

	三、作业管理
	高洪作业
	未按规范编制作业方案、应急预案，未按规定配置安全防护用具

	
	海上、大江

大河作业
	未按规定履行海事报备报批手续

	
	
	未按规范编制作业方案、应急预案，未按规定配置安全防护用具

	四、危化品管理
	危化品
	未按规定办理危化品购置审批手续

	
	
	危化品未按规定实施双人双锁管理、未按规定采用专用设施或容器分类存储


附录 C
（资料性）
水文监测单位重大危险源清单
	序号
	类别
	项目
	重大危险源
	事故诱因
	可能导致的后果

	1
	建筑物类
	生产用房
	D级危房（经鉴定）
	超期使用、自然灾害、不良地质等
	沉降、变形、重大人员伤亡、财产损失事故

	2
	
	水质实验室
	危化品仓库
	未按规定存储、保管、处置
	爆炸、火灾、重大人员伤亡事故

	3
	
	
	气瓶室
	未按规定存储、保管、处置
	爆炸、火灾、人员伤亡事故

	4
	
	仓库
	柴油、汽油仓库
	泄露、静电、引燃
	火灾、重大人员伤亡事故

	5
	
	机房
	水情中心机房
	高温、静电、安全检查不到位
	火灾、重大财产损失事故

	6
	设备设施类
	流量监测
	过河测验索道
	控制功能失效
	重大人员伤亡事故

	7
	
	特种设备
	压力容器（达到特种设备要求并按规定注册登记的)
	破损、失效
	爆炸、重大人员伤亡事故

	8
	
	
	电梯
	老化、失效
	重大人员伤亡事故

	9
	作业活动类
	水文监测
	大洪水测验
	恶劣天气、碰撞、作业人员未违反相关操作规程
	重大人员伤亡、财产损失事故

	10
	
	
	大江大河测验
	
	

	11
	
	
	海上测验
	
	

	12
	
	
	10人以上船测作业
	
	


附录 D

（资料性）
水文监测单位一般危险源清单
	序号
	类别
	项目
	一般危险源
	事故诱因
	可能导致的后果

	1
	设施类
	水位观测设施
	水位观测平台、支架、栈桥、水尺桩
	裂缝、锈蚀、磨损、脱落
	设施损坏，影响水位观测

	2
	
	
	基础、护坡、观测道路、踏步
	松动、塌陷、隆起、倾斜、渗漏、冻胀、沉陷
	人员受伤

	3
	
	
	爬梯、扶手、护栏、井盖
	松动、脱落
	人员受伤

	4
	
	
	防雷设施、接地
	设置不符合规范要求
	设施损坏、触电、人员受伤

	5
	
	
	设施维护保养
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	6
	
	流量观测设施
	测流堰、槽、涵、闸、工作桥
	裂缝、锈蚀和脱落
	设施损坏，影响流量观测、人员受伤

	7
	
	
	主索、循环索等钢丝绳
	断股、锈蚀、超限
	

	8
	
	
	吊船索、拉偏索、吊箱悬吊索等工作索
	断股、打结、锈蚀、超限
	

	9
	
	
	紧固件、滑轮
	安装不符合规范
	

	10
	
	
	测流铅鱼、绞车
	存放无安全保护
	人员受伤

	11
	
	
	缆道塔架基础
	沉陷、移位变化、联结螺栓松动、裂缝
	设施损坏、人员受伤

	12
	
	
	缆道铁塔、桅杆
	锈蚀、风化
	设施损坏、人员受伤

	13
	
	
	缆道防护
	未设立防护栏及警示标志
	人员受伤

	14
	
	
	缆道控制台
	供电保护失灵
	设施损坏、人员受伤

	15
	
	
	缆道极近、极远标志
	未设置、不清晰
	交通事故、人员受伤

	16
	
	
	缆道维护保养
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	17
	
	
	防雷设施、接地
	设置不符合规范要求
	触电、人员受伤

	18
	
	降蒸及气象观测设施
	观测场地面、道路
	塌陷、隆起、冻胀
	人员受伤

	19
	
	
	护栏、爬梯
	松动、脱落
	人员受伤

	20
	
	
	防雷设施、接地
	设置不符合规范要求
	触电、人员受伤

	21
	
	
	设施维护保养
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	22
	
	水土保持观测设施
	观测场地面、道路
	塌陷、隆起、冻胀
	人员受伤

	23
	
	
	护栏
	松动、脱落
	人员受伤

	24
	
	
	防雷设施、接地
	设置不符合规范要求
	触电、人员受伤

	25
	
	
	集水池盖
	松动
	人员受伤

	26
	
	
	设施维护保养
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	27
	
	生产业务用房
	基础
	松动、塌陷、隆起、倾斜、渗漏、冻胀、冒水冒沙、沉陷等
	结构损坏、人员受伤

	28
	
	
	屋、墙面
	渗漏水、裂缝、脱落
	结构损坏、人员受伤

	29
	
	
	门窗、锁具、插销
	破损
	结构损坏、人员受伤

	30
	
	管理设施
	消防设施
	设施损坏、过期或失效
	不能及时预警、不能正常发挥灭火功能

	31
	
	
	通信设施
	设施损坏
	影响调度运行、防汛抢险

	32
	
	
	网络设施
	设施损坏
	影响调度运行、安全监测数据传输

	33
	
	
	防雷保护系统
	功能失效
	电气系统损坏，影响工程运行安全

	34
	
	
	通风设施
	设施损坏、过期或失效
	不能正常发挥通风功能

	35
	设备类
	电气设备
	供电、变配电设备架空线路
	线路老化、绝缘降低
	触电、设备损坏

	36
	
	
	供电、变配电设备电缆
	线路老化、绝缘降低
	触电、设备损坏

	37
	
	
	供电、变配电设备仪表
	功能失效
	仪表损坏

	38
	
	
	高压开关设备
	未及时维修养护
	影响设备运行

	39
	
	
	设备接地
	未检查接地
	触电、设备损坏

	40
	
	
	防静电设备
	未检查设备状况
	触电、设备损坏

	41
	
	
	柴油发电机
	未及时维修养护
	停电、影响运行

	42
	
	
	发电机备用柴油
	油量不足
	停电、影响运行

	43
	
	特种设备
	电梯
	运行失灵
	高空坠落、人员伤亡

	44
	
	
	压力容器
	使用、处置不当
	爆炸、火灾

	45
	
	专用设备
	车、船等专用机动交通工具
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	46
	
	
	专用无人机
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	47
	
	
	备用电源
	未及时维修养护、未定期检测
	影响正常运行

	48
	
	化验设备
	加热设备
	安全配件不符合相关规范要求
	设备损坏、爆炸、人员受伤

	49
	
	
	压力设备
	安全配件不符合相关规范要求
	设备损坏、人员受伤

	50
	作业类
	作业活动
	涉水作业
	作业人员未佩戴、使用安全防护用品
	淹溺

	51
	
	
	
	警示标志不全
	淹溺、交通事故

	52
	
	
	桥测作业
	作业人员未佩戴、使用安全防护用品
	淹溺

	53
	
	
	
	警示标志不全
	淹溺、交通事故

	54
	
	
	
	在通航河道作业未注意避让行船
	淹溺、交通事故

	55
	
	
	缆道作业
	作业前未对缆道系统及安全保护装置进行全面检查情况
	设备损坏、人员受伤

	56
	
	
	
	通航河道作业未避让行船
	交通事故

	57
	
	
	
	警示标志不全
	交通事故

	58
	
	
	
	各导向滑轮、游轮、行车等运转不正常，轴承未能保持油润
	设备损坏、影响运行

	59
	
	
	
	缆道操控室视野不开阔
	交通事故、影响运行

	60
	
	
	
	循环索下方有阻碍铅鱼运行障碍物
	交通事故、影响运行

	61
	
	
	
	仪器仪表、信号器欠佳
	交通事故、影响运行

	62
	
	
	无人机作业
	飞手无证操作
	设备损坏、人员受伤

	63
	
	
	
	在特定空域飞行，未按规定报备审批
	设备损坏、人员受伤

	64
	
	
	易燃作业
	作业时防护用品配备不足
	火灾、人员受伤

	65
	
	
	
	作业期间作业人员未穿戴防护用品
	火灾、人员受伤

	66
	
	
	
	防护用品未及时清洗、更新
	人员受伤

	67
	
	
	易腐蚀作业
	作业时喷淋器和洗眼器配备不足
	人员受伤

	68
	
	
	
	作业期间作业人员未穿戴防护用品
	人员受伤

	69
	
	
	
	防护用品未及时清洗、更新
	人员受伤

	70
	
	
	
	腐蚀性药品操作不规范
	人员受伤

	71
	
	
	
	作业时喷淋器和洗眼器配备不足
	火灾、爆炸、人员受伤

	72
	
	
	易爆作业
	作业期间作业人员未穿戴防护用品
	火灾、爆炸、人员受伤

	73
	
	
	
	防护用品未及时清洗、更新
	人员受伤

	74
	
	
	
	操作不规范
	人员受伤

	75
	
	
	易致毒作业
	作业期间作业人员未穿戴防护用品
	人员受伤

	76
	
	
	
	操作不规范
	人员受伤

	77
	
	
	玻璃器皿作业
	玻璃器皿存在裂痕、破损情况
	器物损坏、人员受伤

	78
	
	
	
	玻璃器皿不符合作业环境和规范要
	器物损坏、人员受伤

	79
	
	
	
	作业期间作业人员未穿戴防护用品
	人员受伤

	80
	
	
	
	破碎的玻璃器皿未置于特定的容器
	人员受伤

	81
	
	
	加热作业
	加热作业不符合作业环境和规范要
	人员受伤

	82
	
	
	野外取样
	未两人及以上同时进行
	淹溺、人员受伤

	83
	
	
	
	取样人员未穿戴救生设备
	淹溺、人员受伤

	84
	
	
	
	在车辆通行的桥梁上作业时未设置车辆避让的警示标志
	交通事故、人员受伤

	85
	
	
	
	用酸或碱保存水样，未采取相应的防护措施
	人员受伤

	86
	
	
	
	通航河道作业未避让行船
	交通事故、人员受伤

	87
	
	
	车辆、船只行驶
	违章作业、违规操作
	交通事故、人员受伤

	88
	
	
	高处作业
	违章指挥、违规操作
	高处坠落、物体打击

	89
	
	
	起重吊装作业
	违章指挥、违规操作
	起重伤害、物体打击

	90
	
	
	水上水下作业
	违章指挥、违规操作
	淹溺

	91
	
	
	焊接作业
	违章指挥、违规操作
	灼烫、触电、火灾

	92
	
	
	交叉作业
	违章指挥、违规操作
	高处坠落、物体打击

	93
	
	
	受限空间作业
	违章指挥、违规操作
	窒息、坍塌

	94
	
	
	临近带电体作业
	违章指挥、违规操作
	触电

	95
	管理类
	管理体系
	机构组成与人员配备
	机构不健全、人员配备不足
	影响安全管理

	96
	
	
	安全管理规章制度与操作规程
	制定不健全
	影响安全管理

	97
	
	
	安全用品用具储备
	准备不足
	影响安全救援

	98
	
	
	安全生产费用落实
	经费未落实
	影响安全管理

	99
	
	
	管理、作业人员教育培训
	培训不到位
	影响安全管理、救援

	100
	
	运行管理
	安全监督管理责任
	责任不到位
	影响相关方安全管理与救援

	101
	
	
	应急预案编制、报批、演练
	未编制、报批或演练
	影响安全救援

	102
	
	
	安全检查与整改落实情况
	未整改到位
	不能及时消除安全隐患

	103
	
	
	仪器设备报废处置
	未报废
	存在安全隐患

	104
	
	
	警示、禁止标识设置
	设置不足
	人员受伤

	105
	环境类
	工作环境
	野外作业环境
	恶劣天气作业、防护措施不到位
	人员伤亡

	106
	
	
	斜坡、通道、观测梯、作业场地
	湿滑
	高处坠落、扭伤、摔伤

	107
	
	
	临边、临水部位
	防护措施不到位
	高处坠落、淹溺

	108
	
	
	食堂食材
	有毒物质
	人员中毒

	109
	
	
	电源插座
	漏电、短路、线路老化等
	火灾、触电

	110
	
	
	大功率电器使用
	过载、线路老化、电器质量不合格等
	火灾


附录 E
（资料性）
评审打分表
	二级评审项目
	三级评审项目
	标准分值
	评分标准
	评审描述
	实际
得分

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3

